山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    3  月    27  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-3-27 | 00:00 | 0 | 13.07 | 119.834 |
|  | 01:00 | 0 | 9.07 | 123.047 |
|  | 02:00 | 0 | 9.52 | 125.564 |
|  | 03:00 | 0 | 7.23 | 126.779 |
|  | 04:00 | 0 | 9.65 | 116.601 |
|  | 05:00 | 0 | 7.18 | 125.712 |
|  | 06:00 | 0 | 4.46 | 119.283 |
|  | 07:00 | 0 | 4.45 | 120.551 |
|  | 08:00 | 0 | 3.08 | 113.077 |
|  | 09:00 | 0 | 2.48 | 111.277 |
|  | 10:00 | 0 | 3.76 | 97.873 |
|  | 11:00 | 0 | 8.96 | 85.985 |
|  | 12:00 | 0 | 11.97 | 97.883 |
|  | 13:00 | 0 | 12.65 | 98.112 |
|  | 14:00 | 0 | 14.47 | 97.235 |
|  | 15:00 | 0 | 14.56 | 95.959 |
|  | 16:00 | 0 | 16.86 | 113.801 |
|  | 17:00 | 0 | 16.69 | 119.6 |
|  | 18:00 | 0 | 14.54 | 127.157 |
|  | 19:00 | 0 | 15.31 | 123.366 |
|  | 20:00 | 0 | 18.57 | 120.654 |
|  | 21:00 | 0 | 18.39 | 121.296 |
|  | 22:00 | 0 | 19.5 | 125.901 |
|  | 23:00 | 0 | 18.18 | 138.97 |
| 平均 |  | 0 | 11.44 | 115.23 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘设施更新设备无数据。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-3-27 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 26.90 | 100 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.97 | 40 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.28 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲