山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    4  月    15  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-4-15 | 00:00 | 0 | 0.15 | 88.347 |
|  | 01:00 | 0 | 0.42 | 75.341 |
|  | 02:00 | 0 | 0.76 | 79.11 |
|  | 03:00 | 0 | 0.77 | 80.832 |
|  | 04:00 | 0 | 0.21 | 77.473 |
|  | 05:00 | 0 | 0.14 | 76.482 |
|  | 06:00 | 0 | 0.11 | 78.434 |
|  | 07:00 | 0 | 0.26 | 80.784 |
|  | 08:00 | 0 | 0.14 | 84.839 |
|  | 09:00 | 0 | 0.3 | 72.191 |
|  | 10:00 | 0 | 0.39 | 62.615 |
|  | 11:00 | 0 | 0.11 | 55.284 |
|  | 12:00 | 0 | 1.17 | 67.086 |
|  | 13:00 | 0 | 1.22 | 77.846 |
|  | 14:00 | 0 | 1.58 | 88.953 |
|  | 15:00 | 0 | 1.54 | 112.499 |
|  | 16:00 | 0 | 0.43 | 114.719 |
|  | 17:00 | 0 | 4.72 | 114.813 |
|  | 18:00 | 0 | 7.67 | 114.896 |
|  | 19:00 | 0 | 10.38 | 107.184 |
|  | 20:00 | 0 | 13.35 | 109.943 |
|  | 21:00 | 0 | 13.12 | 110.244 |
|  | 22:00 | 0 | 10.63 | 119.025 |
|  | 23:00 | 0 | 10.98 | 115.52 |
| 平均 |  | 0 | 3.36 | 90.19 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 烟尘设施更新设备无数据。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-4-15 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 16.67 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.43 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 7.70 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |

审核人：   侯文艺                                                                              填表人：宋雪莲