山西兰花科技创业股份有限公司田悦分公司自行监测结果

公布日期：      2016   年    9  月    21  日

废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟气总排口开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2016-9-21 | 00:00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 01:00 | 0 | 0 | 0 |
|  | 02:00 | 104.32 | 61.3 | 35.505 |
|  | 03:00 | 61.53 | 52.11 | 10.195 |
|  | 04:00 | 374.36 | 249.78 | 94.268 |
|  | 05:00 | 146.56 | 161.85 | 80.671 |
|  | 06:00 | 93.56 | 143.84 | 25.294 |
|  | 07:00 | 122.44 | 129.33 | 34.493 |
|  | 08:00 | 55.75 | 102.7 | 40.365 |
|  | 09:00 | 22.25 | 84.47 | 45.27 |
|  | 10:00 | 47.73 | 82.4 | 71.174 |
|  | 11:00 | 38.39 | 84.86 | 71.308 |
|  | 12:00 | 80.31 | 9.23 | 108.242 |
|  | 13:00 | 70.15 | 10.07 | 90.46 |
|  | 14:00 | 43.73 | 22.76 | 85.16 |
|  | 15:00 | 41.3 | 28.53 | 80.899 |
|  | 16:00 | 44.38 | 42.14 | 43.229 |
|  | 17:00 | 39.57 | 23.94 | 87.032 |
|  | 18:00 | 28.28 | 23.67 | 77.993 |
|  | 19:00 | 28.24 | 28.92 | 85.689 |
|  | 20:00 | 100.09 | 57.85 | 75.902 |
|  | 21:00 | 104.29 | 34.27 | 60.61 |
|  | 22:00 | 137.25 | 28.69 | 110.361 |
|  | 23:00 | 163.32 | 23.31 | 98.508 |
| 平均 |  | 81.16 | 61.92 | 63.03 |
| 标准限值 |  | < 30 | < 200 | < 200 |
| 达标情况 |  | 超标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | 0 | 0 | 0 |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  | 系统开车部分数据异常。 |  |  |

废水自行监测结果

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2016-9-21 | 污水总 排口 | 手工 | COD | 25.43 | 80 | mg/l | 是 | 0 | 处理后排放 | 沁河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.73 | 25 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 手工 | PH | 8.16 | 6-9 | mg/l | 是 | 0 |  |  |  |